1、数字手持电台

（01）.工作频段：350MHz～390MHz，频率间隔：12.5/20/25kHz，电压：7.5V，频率稳定度：﹢∕0.5ppm ，环境工作温度：-30℃～+60℃；

（02）.★支持数字、模拟模式，DMR数字协议，AMBE+2数字声码器；

（03）.★小巧轻便：尺寸（高X宽X厚）：≤100x56x36毫米；重量(含电池)≤295g；

（04）.★带键盘、彩色显示屏及紧急报警键；内置蓝牙4.0、WI-FI、GPS；信道容量：≥1000信道；

（05）.★防护等级：≥IP68 ，军用标准MIL-810C\D\E\F\G（须提供检测报告扫描件并加盖投标人公章）；

（06）.★发射功率: 4W，接收灵敏度≤0.14uV(数字)（5%误码率）；

（07）.支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放，支持倒地报警功能；自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声；SINC+消躁。

（08）.★支持双倍容量直通模式，支持空中编程，远程监控，遥开/遥毙，系统接入限制（系统配合语音加密）;

（09）.★支持常规系统，IP联网漫游，智能信道共享，多基站智能信道共享系统。

（10）.★采用无极性信道旋钮，无需切换区域，可快速选择使用信道和联系人。

（11）.★配备1700mAH容量锂电池1 块（可选配3000mAH电池），配套充电器、皮带夹等附件；提供蓝牙耳机、肩咪等多种外接设备接口，可选择配备智能电池及空中电池管理；

（12）.其他功能

支持数字电话转接

★支持强行发射中断